Разработано Министерством архитектуры и строительного комплекса РС (Я)

Методические рекомендации

(пошаговый регламент для предпринимателей)

по прохождению процедур

для получения разрешения на строительство

в Республике Саха (Якутия)

(на примере г. Якутска)

Разрешение на строительство — это документ, который удостоверяет соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

За осуществление строительных работ без разрешения законом предусмотрена административная ответственность.

Для получения

разрешения на строительство объекта капитального строительства необходимо подготовить следующие документы

(статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

1. Заявление – данный документ предоставляется в обязательном порядке;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок – документ предоставляется в обязательном порядке, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Если право зарегистрировано, то правоустанавливающий документ предоставляется исключительно по Вашему желанию, так как орган местного самоуправления может запросить этот документ по межведомственному взаимодействию самостоятельно;

3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта) – в случае, если в отношении Вашего земельного участка ранее разрабатывался градостроительный план, документ предоставляется исключительно по Вашему желанию, так как орган местного самоуправления может запросить этот документ по межведомственному взаимодействию самостоятельно;

4. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;

5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса);

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно- геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Для этого предоставляется заявление в администрацию муниципального образования (в г. Якутске - ул. Октябрьская 20/1, 1 этаж, окно №1)

Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования

Важно знать, что расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения;

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства  (в случае реконструкции такого объекта).

Процедуры, выполняемые для проектирования и строительства объектов в городе Якутске

- Предоставление топографической карты земельного участка;

- Предоставление градостроительного плана земельного участка;

- Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (при наличии нормативно- правового акта органа местного самоуправления);

- Заключение договора о технологическом присоединении к  электрическим сетям (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий на подключение (присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и заключение договора подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения.

- Получение технических условий на подключение к сети фиксированной телефонной связи и присоединение к сетям передачи данных (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным ливневым системам водоотведения (не требуется для получения разрешения, процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка);

- Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации;

- Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

- Предоставление разрешения на строительство;

- Иные процедуры (в случае наличия их в исчерпывающем перечне процедур, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №403).

В целях сокращения сроков прохождения всех процедур необходимо, по возможности, выполнять основные мероприятия одновременно в веерном порядке (сетевой график смотрите в приложении).

Пошаговая инструкция:

1.	Предоставление топографической съемки земельного участка:

Топографическая съемка – это комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографических карт или планов местности. Выполняется посредством измерений расстояний, высот, углов и т. п. с помощью различных инструментов. Топографическая съемка необходима для выполнения проектных работ и должна быть иметь срок давности до 2 лет.

Данную услугу выполняет любая коммерческая организация, имеющая допуск на этот вид работ (перечень организаций вы можете найти на сайте Минстроя РС (Я)), в том числе по территории г. Якутска - МБУ «ГлавАПУ», расположенное в здании  окружной администрации г. Якутска (г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, 1 этаж, окно №1).

В случае наличия в базе данных органа местного самоуправления обновленной информации о земельном участке, возможно использовать копии из топографической карты (выкопировка).

Воспользоваться услугой «Предоставление копий из топографического плана» можно в Центре «Мои документы», срок предоставления услуги – 13 рабочих дней.

Для выполнения услуг по изготовлению топографической съемки, Заявитель представляет заявление с приложением правоустанавливающих документов на земельный участок (кадастровый план и границы участка).  После приема заявки на топографическую съемку, организация выполняет заказ с выездом специалистов на местность. Все утверждения, согласования выполняет эта компания. Топографическая съемка заказчику передается в утвержденном виде. В результате проведения топографической съемки составляется геоподоснова, где отображаются здания, строения, сооружения, подземные, надземные коммуникации, элементы планировки, ограждения, дороги и т.д.

Срок выполнения процедуры составляет ориентировочно 7 дней (в зависимости от особенностей земельного участка)

* После исполнения процедуры «предоставление топографической съемки», застройщик может начать предпроектную проработку в виде эскизного проекта, где определяется архитектурно-градостроительный облик объекта и готовятся ориентировочные расчеты по потребляемым мощностям на коммунальные услуги. Данный вид работ выполняет любая проектная организация обладающая соответствующими допусками. Срок подготовки определяется в соответствии с условиями договора.

2.	Предоставление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).

Градостроительный план земельного участка выполняет информационную функцию: в нем должна быть консолидирована информация о всех строительных характеристиках предназначенного для застройки земельного участка и имеющихся в отношении него строительных ограничениях.  Документ необходим для разработки проектной документации для строительства объектов капитального строительства, прохождения экспертизы и  выдачи разрешения на строительство.

Процедура регламентируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка". В г. Якутске государственную услугу выполняет Департамент градостроительства окружной администрации г. Якутска (г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, 1 этаж, окно №1, Центр «Мои документы»).

Срок предоставления услуги – 15 календарных дней. В случае обращения через Центр «Мои документы» 15 календарных дней + 3 рабочих дня.

- После получения градостроительного плана земельного участка,  застройщик начинает процедуру проектирования объекта. Исполнителем процедуры проектирования является любая проектная организация, имеющая в наличии допуски саморегулирующей организации на определенные виды проектных работ. Сроки подготовки документации определяются условиями договора.

3.	Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (согласование эскизного проекта).

Процедура состоит в согласовании Главным архитектором г. Якутска градостроительного обоснования (предпроектных проработок) размещения, реконструкции отдельных объектов, представленной в виде эскизного проекта, обосновывающей градостроительные, экологические и архитектурно-строительные требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов.

В г. Якутске данную процедуру выполняет Главный архитектор окружной администрации г. Якутска (г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, 1 этаж, окно №1).

* Данная процедура выполняется при наличии нормативно- правового акта органа местного самоуправления.

4. Заключение договора на технологическое присоединение объекта  к электрическим сетям.

Договор подписывает организация, эксплуатирующая электрические сети в лице ПАО «Якутскэнерго». Для заключения договора требуется предоставление заявления в сетевую организацию ПАО «Якутскэнерго» на технологическое присоединение с указанием сведений в объеме определенных Правилами технологического присоединения для соответствующей категории.

Формы заявок на технологическое присоединение с указанием требуемых документов  размещены на сайте ПАО «Якутскэнерго».

Для физических лиц:

https://yakutskenergo.ru/privat_pers/technical_connection/typical-form-application.php

Для юридических лиц:

https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/technical_connection/typical-form-application.php

Срок направления оферты договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в адрес заявителя:

15 дней если максимальная мощность объекта заявителя  до 150 кВт,

30 дня если максимальная мощность объекта заявителя  свыше 150 кВт.

Размер платы определяется в зависимости от мощности в соответствии с утвержденными ставками.

Процедура технологического присоединения энергетических установок (энергопринимающих устройств) к электрическим сетям регламентируется следующими документами:

- ФЗ  №35 "Об электроэнергетике";

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правил);

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1;

- стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24.

Заявки принимаются:

г. Якутск (Городской округ Якутск) по адресу ул. Ф. Попова, 21 (Центр облуживания потребителей). Справки по т. (411-2) 49-88-88.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

- Заключение договора на технологическое присоединение объекта капитального строения к системе теплоснабжения.

Процедуру выполняет Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения в лице ПАО «Якутскэнерго».

По результатам процедуры выдается застройщику договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения. Документ определяет подключаемую нагрузку, сроки подключения, порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к сети теплоснабжения.

Для исполнения процедуры необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц,  для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

- расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

- вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

- режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

- расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

- требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

- наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);

д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

2. К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов.

Срок подготовки договора в течение 30 дней с даты получения полного  пакета документов.

Нормативный акт, регулирующий порядок выполнения процедуры:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 307 «Правила подключения к системам теплоснабжения»,

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Заявки о подключении с суммарной тепловой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч направляются в адрес ПАО «Якутскэнерго» по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова 14.

Заявки о подключении с суммарной тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/ч направляются в адрес Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова 3.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

Заключение договора на технологическое присоединение объекта капитального строения к централизованным системам горячего водоснабжения.

Процедуру выполняет Организация, обеспечивающая горячее централизованное водоснабжение, в лице ПАО «Якутскэнерго».

По результатам процедуры застройщику выдается договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к централизованной системам горячего водоснабжения заключаемый застройщиком с организацией, эксплуатирующей сети теплоснабжения. Документ определяет подключаемую нагрузку, сроки подключения, порядок и условия осуществления мероприятий для подключения объекта капитального строительства к централизованной системе горячего водоснабжения.

Для исполнения процедуры необходимо представить следующие документы:

1. Заявку о заключении договора о подключении (присоединении) объекта, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты абонента:

для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата внесения в реестр, место нахождения;

для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные паспорта;

б) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты);

в) место нахождения объекта заявителя, в отношении которого будет заключен договор о подключении (присоединении) объекта;

г) основание подключения (присоединения) объекта, определяемое в соответствии с пунктом 54 «Правила горячего водоснабжения»;

д) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции подключаемого объекта;

е) характеристика земельного участка, на котором планируется строительство (реконструкция) подключаемого (присоединяемого) объекта (далее - земельный участок), в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования земельного участка;

ж) технические параметры подключаемого (присоединяемого) объекта;

з) расчетные максимальные часовые и (или) секундные расходы горячей воды;

и) показатели качества горячей воды, в том числе температура;

к) режим подачи горячей воды для подключаемого (присоединяемого) объекта;

л) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды;

м) наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием мощности и режима работы);

н) баланс потребления горячей воды подключаемым (присоединяемым) объектом (с указанием целей использования горячей воды);

о) номер и дата выдачи условий на подключение (присоединение) объекта;

п) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого (присоединяемого) объекта.

2. К заявке прилагаются следующие документы:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических лиц);

б) копии правоустанавливающих документов на подключаемый (присоединяемый) объект (при наличии) и земельный участок;

в) ситуационный план расположения подключаемого (присоединяемого) объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений).

Срок подготовки договора в течение 20 рабочих дней, с даты получения полного пакета документов.

Нормативный акт, регулирующий порядок выполнения процедуры:

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №642 «Правил горячего водоснабжения»,

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Заявки о подключении с суммарной нагрузкой водопотребления свыше 10 м3/ч направляются в адрес ПАО «Якутскэнерго» по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова 14.

Заявки о подключении с суммарной нагрузкой водопотребления до 10 м3/ч направляются в адрес Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова 3.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

(Формы заявок с указанием требуемых документов  и более подробная информация размещена на сайте АО «Водоканал» http://vodokanal-ykt.ru)

7.1  Предоставление технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства.

Целью получения технических условий является определение Заявителем максимальной нагрузки в точке подключения, в порядке, установленном «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.2006г. №83.

Заявка о предоставлении технических условий подается в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения  АО «Водоканал».

Заявка о предоставлении технических условий  или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения   должна содержать:

-наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

-правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

-информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

-информацию о разрешенном использовании земельного участка;

-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а так же виды подключаемых сетей;

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Заявитель вправе подать заявку на подключение (технологическое присоединение) без предварительной выдачи технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Технические условия содержат следующие данные:

-максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

-срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода;

-срок действия технических условий (не менее 3 лет с даты их выдачи или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее 5 лет).

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства содержит следующие данные:

-данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством РФ порядке;

-дату окончания срока действия указанного тарифа;

-дату повторного обращения за информацией о плате за подключение.

Срок предоставления услуги - 14 дней.

Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям инженерно–технического обеспечения.

Прием заявлений и выдача подготовленных документов осуществляется Производственно Технической  Службой (ПТС) по адресу:  г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19, 2-ое административное здание, каб. 16, тел. 8 (4112) 21-17-93;

График работы: Пн-чт: с 9.00 до 13.00.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

7.2 Заключение договора о подключении (технологическом присоединении).

-Процедуру заключения договора о подключении выполняет организация, обеспечивающая холодное  водоснабжение, в лице АО «Водоканал» при  участии  транспортирующей организации (Якутская ТЭЦ, МУП «Теплоэнергия» и др.).

Заявитель вправе подать заявку на подключение (технологическое присоединение) без предварительной выдачи технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения.

Заявитель подает заявку по утвержденной форме  на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям холодного водоснабжения в АО «Водоканал» и одновременно в транспортирующую организацию с тем же пакетом документов, так как Заявитель    с транспортирующей организацией  заключает договор о технологическом присоединении к сетям горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Заявка на подключение (технологическое присоединение)  должна содержать:

-цель подключения (строящийся объект капитального строительства; реконструируемый объект капитального строительства, построенный, но не подключенный объект капитального строительства; построенный частный жилой дом, но не подключенный к сетям водоснабжения и водоотведения);

-полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно – правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица, индивидуального предпринимателя), контактный телефон, ИНН;

-указание к каким сетям (водоснабжение и водоотведение) подключается объект капитального строительства;

-наименование и адрес или месторасположение подключаемого объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта;

-кадастровый номер земельного участка, принадлежащий на праве собственности или аренды (свидетельство).

-характеристика объекта:

-назначение объекта

-этажность

-запрашиваемый объем подключаемой нагрузки объекта (для юрлица и физлица, кроме владельцев частных жилых домов) к сетям водоснабжения  в м3/сут; в том числе на нужды пожаротушения (наружное, внутреннее ) в л/сек;

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции);

К заявке на подключение (технологическое присоединение) должны прилагаться следующие документы:

-копии учредительных документов заявителя, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

-нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

-план расположения объекта с привязкой к территории г. Якутска;

-топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

-баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования, в том числе на пожаротушение, выполненный аккредитованной проектной организацией (за исключением случаев подключения (технологического присоединения) частного жилого дома);

-информация об источнике теплоснабжения объекта.

Срок предоставления услуги - 30 дней.

Прием заявлений и выдача подготовленных документов осуществляется Производственно Технической  Службой (ПТС) по адресу:  г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19, 2-ое административное здание, каб. 16, тел. 8 (4112) 21-17-93;

График работы: Пн-чт: с 9.00 до 13.00.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

8.	Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

(Формы заявок с указанием требуемых документов  и более подробная информация размещена на сайте АО «Водоканал» http://vodokanal-ykt.ru)

8.1 Предоставление технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства.

Процедуру  выдачи технических условий  подключения к сетям водоотведения  выполняет АО «Водоканал».

Целью получения технических условий является определение Заявителем максимальной нагрузки в точке подключения, в порядке, установленном «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.2006г. №83.

Заявка о предоставлении технических условий подается в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения  АО «Водоканал».

Заявка о предоставлении технических условий  или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к централизованным сетям водоотведения  должна содержать:

-наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

-правоустанавливающие документы на земельный участок(для правообладателя земельного участка);

-информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

-информацию о разрешенном использовании земельного участка;

-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а так же виды подключаемых сетей;

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Заявитель вправе подать заявку на подключение (технологическое присоединение) без предварительной выдачи технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Технические условия содержат следующие данные:

-максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

-срок подключения объекта капитального строительства к сетям  канализации;

-срок действия технических условий ( не менее 3 лет с даты их выдачи или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства не менее 5 лет).

Информация о плате за подключение объекта капитального строительства содержит следующие данные:

-данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством РФ порядке;

-дату окончания срока действия указанного тарифа;

-дату повторного обращения за информацией о плате за подключение.

Срок предоставления услуги - 14 дней.

Обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям инженерно – технического обеспечения.

Прием заявлений и выдача подготовленных документов осуществляется Производственно Технической  Службой (ПТС) по адресу:  г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19, 2-ое административное здание, каб.16, тел.  8 (4112) 21-17-93;

График работы: Пн-чт: с 9.00 до 13.00.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

8.2 Заключение договора о подключении (технологическом присоединении).

Процедуру заключения договора о подключении выполняет организация, обеспечивающая  водоотведение, в лице АО «Водоканал».

Заявитель вправе подать заявку на подключение (технологическое присоединение) без предварительной выдачи технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения.

Заявитель подает заявку по утвержденной форме  на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям водоотведения в АО «Водоканал».

Заявка на подключение (технологическое присоединение)  должна содержать:

-цель подключения (строящийся объект капитального строительства; реконструируемый объект капитального строительства, построенный, но не подключенный объект капитального строительства; построенный частный жилой дом, но не подключенный к сетям водоснабжения и водоотведения);

-полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно – правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица), либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица, индивидуального предпринимателя), контактный телефон, ИНН;

-указание, к каким сетям (водоснабжение и водоотведение) подключается объект капитального строительства;

-наименование и адрес или месторасположение подключаемого объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта;

-кадастровый номер земельного участка, принадлежащий на праве собственности или аренды (свидетельство).

-характеристика объекта:

-назначение объекта

-этажность

-запрашиваемый объем подключаемой нагрузки объекта (для юр.лица и физ.лица, кроме владельцев частных жилых домов) к сетям водоотведения в м3/сут;

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции);

К заявке на подключение (технологическое присоединение) должны прилагаться следующие документы:

-копии учредительных документов заявителя, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

-нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

-план расположения объекта с привязкой к территории г. Якутска;

-топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

-баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования, в том числе на пожаротушение, выполненный аккредитованной проектной организацией (за исключением случаев подключения (технологического присоединения) частного жилого дома);

-информация об источнике теплоснабжения объекта.

Срок предоставления услуги - 30 дней.

Прием заявлений и выдача подготовленных документов осуществляется Производственно Технической  Службой (ПТС) по адресу:  г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19, 2-ое административное здание, каб.16, тел.  8 (4112) 21-17-93;

График работы: Пн-чт: с 9.00 до 13.00.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения.

Процедуру выполняет Организация, обеспечивающая эксплуатацию сетей газоснабжения в лице Управления газораспределительных сетей (УГРС) АО «Сахатранснефтегаз».

Порядок и сроки выдачи технических условий на подключение к сетям газораспределения регламентируется Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г., согласно которого предусмотрена выдача:

1)	Предварительных технических условий на подключение с указанием:

-максимального часового расхода газа,

-сроков подключения,

-срока действия технических условий.

Данный документ является подтверждением о наличии технической возможности подключения к сетям газораспределения (без права на проектирование). Срок выдачи составляет 7 рабочих дней со дня направления заявления.

2) Полных технических условий на подключение с указанием:

-газопровода, к которому осуществляется подключение,

-максимального часового расхода газа и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе,

-диаметра и материала труб

-сроков подключения,

-срока действия технических условий,

-других условий подключения к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.

Данный документ определяет техническую возможность подключения и является приложением к договору о подключении (технологическом присоединении). Срок направления проекта договора с приложением технических условий составляет 30 календарных дней.

Запрос о предоставлении предварительных технических условий должен содержать:

-полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно – правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для физического лица, индивидуального предпринимателя);

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

-планируемая величина максимального часового расхода газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек;

-перечень приложений к заявлению;

-должность, подпись, расшифровка подписи и печать организации (для юридических лиц).

К запросу должны прилагаться следующие документы:

-копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее земельный участок);

-ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;

-расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);

-нотариальная доверенность либо доверенность в простой письменной форме или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).

В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой заявителем до или после предварительной выдачи технических условий указываются следующие сведения:

-реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты);

-наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения АО «Сахатранснефтегаз»;

-характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

-сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства;

-планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта капитального строительства;

-номер и дата выдачи технических условий (информация предоставляется по желанию в случае, если заявителю ранее предоставлялись технические условия).

В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой заявителем, прилагаются следующие документы:

-ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;

-топографическая карта участка в масштабе 1:500 со сроком давности не менее 2 лет (не прилагается, если заказчик -  физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

-копия документа подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;

-расчет максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров)

-нотариальная доверенность либо доверенность в простой письменной форме или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).

Прием заявлений и выдача подготовленных документов осуществляется по адресу:  г. Якутск, ул.П.Алексеева, 64, Служба единого окна, 1 этаж УГРС «Сахатранснефтегаз».

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

- Получение технических условий на подключение к сети фиксированной телефонной связи и присоединение к сетям передачи данных.

Процедуру выполняет Организация, обеспечивающая эксплуатацию сетей связи, в лице ПАО "Ростелеком".

Проводится подготовка технических условий на подключение к сети фиксированной телефонной связи, на присоединение к сетям передачи данных (при необходимости подключения услуг Интернет, визуальных частных сетей (VPN) и Интерактивного телевидения), на вынос сетей связи (в случае нахождения инфраструктуры сетей связи ПАО «Ростелеком» на территории объекта капитального строительства) и заключение договора.         Заявление на выдачу технических условий предоставляется в одну из телекоммуникационных компаний (ПАО "Ростелеком" г. Якутск, ул. Курашова, д.22).

В заявлении на имя руководителя компании указывается информация о требуемых технических характеристиках, предоставляются учредительные документы организации. После заключения договора осуществляется оплата подключения в соответствии с установленными тарифами.

Срок подготовки технических условий - 14 рабочих дней.

Подготовленные технические условия ПАО "Ростелеком" выдаются по адресу г. Якутск, ул. Каландаришвили, д.36, каб. 402.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

- Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным ливневым системам водоотведения (технические условия на благоустройство).

Процедуру выполняет орган местного самоуправления, обеспечивающий эксплуатацию сетей ливневого водоотведения в лице окружной администрации г. Якутска.

В г. Якутске процедуру выполняет Департамент градостроительства  Окружной администрации г. Якутска (г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, 1 этаж, окно №1).

Срок подготовки документов 7 дней.

- Данный документ не требуется для получения разрешения на строительство. Процедура выполняется отдельно с момента оформления земельного участка и предназначена для начала строительства внеплощадочных инженерных коммуникаций, которые должны быть построены в соответствии с договором (техническими условиями) до ввода объекта в эксплуатацию.

12.	Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  (за исключением объектов, по которым не требуется получение заключения Госэкспертизы, в соответствии с частью 2  статьи 49 Градостроительного кодекса РФ).

Документ удостоверяет соответствие (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ.

Нормативные акты, регулирующие порядок выполнения процедуры:

Градостроительный кодекс РФ (статьи 48, 49); Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"; Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Процедуру выполняет орган уполномоченный субъектом Российской Федерации в лице ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)» или организации, имеющие аккредитацию Минстроя России на проведение негосударственной экспертизы (по выбору застройщика).

Для рассмотрения предоставляется заявление с перечнем необходимой документации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №145 от 5 марта 2007 г. в соответствии с регламентом и подписывается договор на выполнение работ.

Для исполнения процедуры необходимо представить следующие документы (по государственным услугам ГАУ Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия) все документы предоставляются в электронном виде):

1.	Документы, предоставляемые согласно постановлению Правительства РФ №145 от 5 марта 2007 г.

1.1. Заявление  о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:

-идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания;

-идентификационные сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта (объектов), почтовый (строительный) адрес объекта, основные ТЭП характеристики объекта);

-идентификационные сведения о заявителе.

1.2. Лицензии проектной и изыскательской организаций (Свидетельство СРО о допуске).

1.3. Документы, подтверждающие полномочия заявителя от имени застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком или застройщиком).

2.	Разделы проектной документации, предоставляемые согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

2.1. Раздел 1. Пояснительная записка, включающая следующие документы

2.1.1. Реквизиты одного из документов, на основании, которого принято решение о разработке проектной документации:

1. Федеральная целевая программа, Программа развития РС (Я), Программа развития МО, ведомственная целевая программа и др.

2. Решение Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.

3. Решение Застройщика.

2.1.2. Исходные данные и условия подготовки проектной документации (копии документов):

1. Задание на проектирование, согласованное и утвержденное в установленном порядке.

2. Отчетная документация  по результатам инженерных изысканий

3.  Отчет технического обследования конструкций и инженерных коммуникаций (при реконструкции).

4. Документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

5. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор аренды, свидетельство о собственности  и др.)

6. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (Свидетельство о государственной регистрации права)  и разрешение собственника – при проведении реконструкции и сносе.

7. Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

8. Протокол решения градостроительного совета города, материалы общественного обсуждения (слушаний) в случаях предусмотренных  действующими нормативными актами.

9. Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами, при подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения на:

- водоснабжение, водоотведение;

-  теплоснабжение;

-  электроснабжение с разрешением на установленную мощность;

-  газоснабжение;

-  телефон, радио, сигнализация и пр.

-  благоустройство.

10. Документы о согласовании отступлений от положений технических условий.

11. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

12. Акты, (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа).

13. Иные исходно-разрешительные документы, установленные нормативно-правовыми актами, в том числе техническими и градостроительными регламентами.

14. Решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу – при необходимости сноса жилого дома.

2.1.3. Исходные данные и условия подготовки результатов инженерных изысканий  (копии документов):

1. Техническое задание на проведение инженерных изысканий,  утвержденное в установленном порядке (в составе Отчета по инженерным изысканиям).

2. Программа инженерных изысканий  (в составе Отчета по инженерным изысканиям).

2.1.4. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг).

1. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

2. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для объектов производственного значения.

3. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах – объектов производственного назначения.

4. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного назначения.

5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка.

6. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

7. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

8. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований (при необходимости).

9. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.

10. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий.

11.Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

12. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

13. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости).

14. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости)

15. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе по устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использований прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

2.2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 2. Проект полосы отвода (для линейных объектов)

2.3. Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (для линейных объектов)

2.4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (для линейных объектов)

2.5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технических решений (из 9-ми подразделов):

- Система электроснабжения:

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения,

-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Сети связи;

- Система газоснабжения;

- Технологические решения;

- Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности.

Раздел 5. Проект организации строительства (для линейных объектов).

2.6. Раздел 6. Проект организации строительства.

Раздел 6. Проект организации работ по сносу  (демонтажу) линейного объекта (для линейных объектов).

2.7. Раздел 7. Проект организации работ по сносу  или демонтажу объектов капитального строительства.

Раздел 7. Мероприятий по охране окружающей среды (для линейных объектов).

2.8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (для линейных объектов).

2.9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Раздел 9. Смета на строительство (для линейных объектов).

2.10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Раздел 10. Иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами (для линейных объектов).

2.11. Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.12. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. (Для объектов, строящихся с использованием бюджета различных уровней)

2.13. Раздел 12. Иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами.

3. Согласование проектной документации

Управление ГИБДД (в отдельных случаях);

Управление летной службы ГА и Управление аэродромной деятельности МО РФ (при сооружениях выше 50.0 метров);

Иные организации и учреждения в зависимости от назначения и    условий размещения объекта  (в отдельных случаях);

Договор на ПИР (копия, заверенная заказчиком).

Сроки рассмотрения Госэкспертизы РС (Я): 45 дней - по объектам жилищного строительства, 60 дней - по иным объектам. Сроки негосударственной Экспертизы устанавливаются договором.

Государственная услуга ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я) осуществляется в электронном виде через официальный сайт учреждения по адресу: http://www.expertiza-rs.ru/ и через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) https://e-yakutia.ru/.

За консультацией можно обратиться в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)», г. Якутск, ул. Аммосова, 8, каб. 121, т/ф.: (4112) 44-49-08, 34-16-58.

Заявление в негосударственную экспертизу на территории Республики Саха (Якутия) можно предоставить в любое предприятие, получившее аккредитацию в  Минстрое России.

На декабрь 2016 года такой вид деятельности может осуществляться в ОАО РПИИ «Якутпроект»: г. Якутск, ул. Аммосова, 8 , тел. (4112) 34-15-09,  http://www.yakutproekt.ru/

Примечания:

1. Разделы проектной документации, указанные в данном перечне, кроме разделов 6-12,  предоставляются в обязательном порядке в двух экземплярах. Количество разделов 6-12, предоставляемых на государственную экспертизу, уточняется при заключении договора в зависимости от назначения и сложности объекта,  объемов проектной документации.

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 г. №13330 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 «О порядке организации и проведения  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,   с 1 января 2017 г. вся документация на государственную экспертизу представляется   в электронном виде.

13. Предоставление разрешения на строительство.

Документ подтверждает соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дает застройщику право осуществлять строительство.

Нормативные акты, регулирующие порядок выполнения процедуры:

Градостроительный кодекс РФ (статья 51); приказ Минстроя России от 19.02.2015 г. №117/пр «об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Процедура регламентируется административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства".

Для исполнения процедуры требуются следующие документы:

1) Заявление;

2) Правоустанавливающие документы на земельный участок;

3) Градостроительный план земельного участка;

4) Материалы, содержащиеся в проектной документации:

- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

-Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- Схемы, отображающие архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Проект организации строительства объекта капитального строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов (при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса);

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса (в случае использования модифицированной проектной документации).

5) Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

6) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);

7) Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

Срок подготовки документа 10 дней. В случае обращения через Центр «Мои документы» 10 календарных дней + 3 рабочих дня.

В г. Якутске данную государственную услугу выполняет Департамент градостроительства  Окружной администрации г. Якутска (г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, 1 этаж, окно №1, Центр «Мои документы»).

Важно знать!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. №403 утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства.

В соответствии с федеральным законодательством, органам государственной власти Республики Саха (Якутия), индивидуальным предпринимателям, организациям, указанными в данных рекомендациях, не допускается устанавливать обязанности осуществления процедур, не предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере строительства, в отношении физических и юридических. Сроки исполнения процедур не должны превышать продолжительность выполнения мероприятий представленные в настоящих рекомендациях.

При выявлении нарушений со стороны органов государственной власти, организаций и предприятий, выполняющих указанные в рекомендациях процедуры, необходимо представить информацию в Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) по тел. 8(4112) 42-56-01.