Приложение к приказу

Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я)

от   ___  _______________года №____

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ПЕРИОД 2025-2035 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………..2

СОКРАЩЕНИЯ……………………………………………………………………...5

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..6

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАБОТКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ), ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ………………………………………8

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ.......................................................................................9

РАЗДЕЛ 3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ ……………..9

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ……………..10

РАЗДЕЛ 5. СХЕМА ПОТОКОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ

ОТХОДОВ..................................................................................................................16

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ………………………………………………………………………..18

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ……..............................................................................................................19

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ …….............................................................................................................................21

ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................32

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Отходы производства и потребления (далее также - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Опасные отходы – отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Вторичные ресурсы -отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства.

Вторичные материальные ресурсы (далее также – ВМР) -отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Оператор по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО (далее также – региональный оператор) – оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Норматив накопления ТКО – среднее количество ТКО, образующихся в единицу времени.

Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие), размер которых не позволяет складировать их в контейнерах.

Контейнерная площадка – место (площадка) накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся ТКО и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Транспортирование отходов – перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов–специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, в том числе отходов недропользования (за исключением объектов хранения вскрышных и вмещающих горных пород, которые подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I О недрах), и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Труднодоступная территория - территория, которая расположена в границах одного или нескольких муниципальных образований либо части муниципального образования и из которой в связи с географическими, природно-климатическими особенностями отсутствует возможность круглогодичного регулярного (не реже одного раза в месяц) транспортирования твердых коммунальных отходов автомобильным транспортом за пределы такой территории.

Перегрузочная станция - место (площадка), в том числе с расположенными на нем (ней) сооружениями и оборудованием, которое предназначено (предназначена) для перегрузки твердых коммунальных отходов для дальнейшего транспортирования.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие сокращения:

ГО – городской округ

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов

ТКО - твердые коммунальные отхода

ЖБО – жидкие бытовые отходы

КГО – крупногабаритные отходы

МСК – мусоросортировочный комплекс

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ТКО - твердые коммунальные отходы

ФЗ – федеральный закон

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления Республики Саха (Якутия) (далее-Территориальная схема) утверждается приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления.

Территориальная схема представляет собой текстовый документ и электронная модель территориальной схемы, включающие в себя текстовые, табличные и графические описания системы организации и осуществления на территории Республики Саха (Якутия) деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории Республики Саха (Якутия) отходов, за исключением промышленных отходов V класса опасности, образующихся в результате недропользования (вскрышная и вмещающая породы), обращение с которыми регулируется Федеральным законом от 21.02.1992 №2395-I О недрах.

При наступлении нижеуказанных случаев, Территориальная схема подлежит корректировке:

а) изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе соответствующие изменения законодательства РФ, выявление новых источников образования отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

б) выявление способов оптимизации потоков с учетом действующих и вновь введенных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

в) ввод в эксплуатацию новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

г) вывод из эксплуатации (ликвидация) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

д) заключение соглашений между субъектами РФ по вопросам обращения с отходами.

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством РФ.

В соответствии с письмом Росприроднадзора №СР-10-01-27/32836 от 29.09.2021 с 01.03.2022 в соответствии с пунктом 4 статьи 14.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 14.11.2019 № 2684-р федеральное государственное унитарное предприятие Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО (далее – ФГУП РосРАО), являющееся предприятием Госкорпорации Росатом, определено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории РФ (далее – федеральный оператор).

В 2020 году ФГУП РосРАО переименовано в федеральное государственное унитарное предприятие Федеральный экологический оператор (далее – ФГУП ФЭО).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 14.1 Федерального закона № 89-ФЗ с 01.03.2022 федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности, согласно пункту 1 статьи 14.3 Федерального закона № 89-ФЗ, создается федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (далее – ФГИС ОПВК), которая содержит информацию об отходах I и II классов опасности, необходимую для корректировки федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности, и иную предусмотренную законодательством РФ информацию.

Положение о ФГИС ОПВК, которое устанавливает порядок создания, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, утверждено постановлением Правительства РФ от 18.10.2019 № 1346 Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Правилами разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 г. № 775 О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления, раздел 1 Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов из вторичных ресурсов, обезвреживанию, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов содержит данные о значениях целевых показателей, установленных для субъекта Российской Федерации не ниже, чем показатели в паспорте регионального проекта, направленного на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, на дату утверждения территориальной схемы (для целевого показателя по размещению твердых коммунальных отходов - не выше показателя доли твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, установленного в указанном паспорте) либо показатели, согласованные с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и российским экологическим оператором, с разбивкой по годам.

Федеральным проектом Экономика замкнутого цикла, обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта Экологическое благополучие установлены показатели по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов для Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов из вторичных ресурсов, обезвреживанию, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов Республики Саха (Якутия) приведены в Приложении № 1.

- БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Количество твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение на территории Республики Саха (Якутия) по данным 2-ТП Отходы за 2024 год составило 248 369 тонн.

Необходимо отметить, что возможными причинами отклонения от прогнозных данных является отсутствие на территории республики пунктов весового контроля, отсутствие полного обеспечения автотранспортных средств датчиками Глонасс, использование отходообразователями услугами нелегальных транспортировщиков, прием ТКО до 1 куба от населения бесплатно на полигон г. Якутска, отсутствие тотального автоматизированного учета твердых коммунальных отходов.

В связи с отсутствием на территории республики объектов обработки, утилизации и обезвреживания, твердые коммунальные отходы направляются на захоронение на полигоны и свалки, используемые для предоставления коммунальной услуги-обращение с твердыми коммунальными отходами.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов представлен в табличном виде в Приложении 2.

- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ

По состоянию на 01.01.2025, на территории республики отсутствуют объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, а также перегрузочные станции строительство или приобретение которых проведено за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с началом реформы. Для предоставления коммунальной услуги региональными операторами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами используются:

-  59 ед. объекта размещения твердых коммунальных отходов, из них: 7 ед. объекта, учтенные в ГРОРО и 52 ед. объекта, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

- 3 ед. объекта обезвреживания отходов, которые находятся в Арктических районах республики (в пилотном режиме).

Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, перегрузочных станций на территории Республики Саха (Якутия) (по состоянию на период актуализации территориальной схемы) с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлен в Приложении 3.

При формировании указанного реестра использованы данные из Государственного реестра объектов размещения отходов, открытых данных из информационно- телекоммуникационной сети Интернет, сведения региональных операторов ТКО об объектах в сфере обращения с ТКО, результаты совместного совещания с Министерством экологии Республики Саха (Якутия) и Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)

В электронную модель территориальной схемы Республики Саха (Якутия) изменения вносятся после их утверждения приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

- ПЛАНИРУЕМЫЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Сведения о планируемых строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также предполагаемые сроки и планируемое местоположение объектов на период 2025-2030 гг. представлены в Приложении 4.

В электронную модель территориальной схемы Республики Саха (Якутия) изменения вносятся после их утверждения приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Перспективные объекты настоящей территориальной схемы ТКО направлены на снижение полигонного захоронения, исключения использования не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, внедрение сортировки отходов и уменьшение объемов, ввозимых на полигоны.

В текущих условиях (отсутствие раздельного сбора, достаточного количества объектов утилизации, сложная транспортная логистика) отказ от полигонного захоронения не представляется возможным.

Полигонное захоронение возможно исключить в первую очередь на территории 13 арктических районов, путем приобретения и установок в районных центрах обезвреживающего оборудования, а также необходимых построек (пункты временного накопления в отдаленных населенных пунктах, и в районном центре -в месте размещения обезвреживающей установки- ангар для временного хранения и оттаивания мерзлых бытовых отходов, площадки (земельного участка для временного хранения зольного остатка, а также отсортированных отходов не подлежащих обезвреживанию). При этом необходимо урегулировать вопросы вывоза (в приоритете, речным транспортом) хвостов и золы в другие районы, где будет функционировать легитимный полигон.

Территориальной схемой предлагается к 2030 году ввести в эксплуатацию:

247 перегрузочных станций;

32 объекта обработки (сортировочные линии, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки);

51 объектов обезвреживания (в т.ч. 13 для арктических районов и 10 мобильных объектов);

2 объекта размещения отходов;

39 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию и зольного остатка (в т.ч. 13 для арктических районов).

Указанные расчеты сформированы в соответствии с показателями   формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья в рамках национальной цели Комфортная и безопасная среда для жизни к 2030 году согласно Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309  О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Перегрузочные станции (пункт временного накопления ТКО)

Накоплением ТКО является временное складирование отходов (на срок не более чем 12 месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Перегрузочные станции должны соответствовать единым требованиям к объектам в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочным станциям, устанавливаемым в соответствии законодательством.

Включение в территориальную схему обращения с отходами перегрузочной станции осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в следующих случаях:

1) нахождение перегрузочной станции на труднодоступной территории;

2) прогнозная величина расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, рассчитанная исходя из схемы потоков, предусматривающей использование перегрузочной станции, включая расходы на создание и эксплуатацию перегрузочной станции, на очередной период регулирования, меньше прогнозной величины расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, рассчитанной исходя из схемы потоков без использования перегрузочной станции, на очередной период регулирования.

В случае накопления твердых коммунальных отходов на перегрузочных станциях должны соблюдаться следующие условия:

1) периодичность транспортирования твердых коммунальных отходов определяется исходя из сроков накопления твердых коммунальных отходов, установленных правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

2) на труднодоступных территориях порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утверждаемым субъектом Российской Федерации, может быть предусмотрено накопление собственниками твердых коммунальных отходов или уполномоченными ими лицами твердых коммунальных отходов непосредственно на перегрузочных станциях.

Объект обработки ТКО

Технологические решения для объектов обработки ТКО не должны допускать смешение перед обработкой ТКО, совместно накопленных, с ТКО, накопленными раздельно.

Согласно Национального стандарта РФ ГОСТ Р 70717-2023 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Обработка твердых коммунальных отходов для подготовки к дальнейшей утилизации. Общие требования, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.04.2023 № 214-ст для обработки ТКО применяют:

- ручную сортировку, при которой распознавание нужных материалов производится персоналом визуально, а отбор осуществляется вручную;

- автоматизированную сортировку ТКО, представляющую собой технологическую линию, включающую конвейерное оборудование, сепараторы и дополнительные элементы механизации, позволяющие повысить уровень автоматизации производственных процессов и в значительной мере увеличить процент отбираемых вторичных ресурсов.

На объектах обработки ТКО приоритетными технологиями являются технологии автоматизированной сортировки при сочетании с ручной сортировкой ТКО, позволяющие осуществить извлечение максимально возможного количества видов отходов, пригодных для дальнейшей утилизации.

При выборе технологических решений для объектов обработки ТКО необходимо учитывать региональные особенности, в том числе:

- морфологический состав поступающих ТКО, который взаимосвязан с экономической неоднородностью по доходу на душу населения, а также по уровню внедрения раздельного накопления и транспортирования отходов;

- климатические характеристики республики (резко континентальный климат и суровые природно-климатические условия);

- плотность населения в республике и распределение агломераций населенных пунктов;

- уровень промышленного и коммунального развития территории;

- норматив накопления ТКО на территории Республики Саха (Якутия), утвержденный приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 29.10.2018 № 443-п;

- пиковые сезонные нагрузки.

Технологические решения для объектов обработки ТКО не должны допускать смешение перед обработкой ТКО, совместно накопленных, с ТКО, накопленными раздельно.

На объектах обработки ТКО должна быть обеспечена их бесперебойная и безопасная работа путем:

- установления 3-й категории надежности электроснабжения в качестве минимальных требований к надежности электроснабжения объекта обработки ТКО при условии наличия резервных источников энергоснабжения;

- обеспечения объектов обработки ТКО автоматическими системами аварийной остановки производственных линий;

- обеспечения на объектах обработки ТКО мощностью более 100 тыс. тонн в год систем автоматической диагностики состояния оборудования в целях предупреждения аварийных остановок;

- обеспечения наличия на объектах обработки ТКО не менее двух линий сортировки (на объектах обработки мощностью более 50 тыс. тонн в год);

- установления максимальной продолжительности аварийного ремонта оборудования;

- обустройства мест (площадок) накопления ТКО, подлежащих последующему направлению на обработку;

- организации своевременного проведения работ по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с технологическими регламентами, установленными производителями;

- обеспечения соблюдения норм промышленной и пожарной безопасности, а также соблюдения правил и инструкций охраны труда;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов установлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон в отношении объектов по утилизации, обезвреживанию, обработке отходов в том числе, участки по обращению с медицинскими отходами классов Б и В, оборудованные установкой для обезвреживания отходов методом сжигания, пиролиза:

- до 40 тысяч т/год – 500 м.;

- от 40 тысяч т/год – 1000 м.

Объект термического обезвреживания ТКО

Объекты обезвреживания ТКО предназначены для уменьшения массы отходов, изменения их состава, физических и химических свойств в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду путем сжигания, за исключением сжигания, связанного с использованием ТКО в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) путем обеззараживания на специализированных установках или путем компостирования, результатом которого не является получение вторичного сырья или иной продукции.

Оптимальным и распространенным способом обращения с отходами в случае технической невозможности и экономической нецелесообразности перевозки отходов к местам утилизации или захоронения является термическое обезвреживание ТКО, посредством которого объем отходов возможно уменьшить до 95%.

Для обустройства объекта термического обезвреживания в первую очередь необходимо определить место размещения объекта (земельный участок) с учетом требований законодательства.

Технологические решения для объектов обезвреживания ТКО, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования, должны учитывать климатические условия и исключать прямое попадание продуктов компостирования в атмосферный воздух, на почву, в поверхностные и подземные воды.

Объект размещения ТКО

Требования к выбору земельных участков размещения ТКО, устройству и эксплуатации полигонов ТКО определены Сводом правил СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация, рекультивация, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 № 1555/пр.

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для объектов размещения ТКО согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м. Площадь участка для размещения полигона ТКО выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 20-25 лет.

При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации, прекращении эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО учитываются климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Проектные решения по строительству новых, реконструкции и ликвидации действующих полигонов ТКО должны содержать эффективные решения по снижению влияния вредных производственных факторов, охране окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами, сбросами и по обеспечению работающих необходимым комплексом санитарно-бытового обслуживания.

Полигоны ТКО должны быть оборудованы системой весового контроля, автоматизированной системой учета и передачи в государственную информационную систему учета ТКО информации о количестве поступающих на объект отходов и количестве отходов, поступающих на захоронение. Для исключения приема отходов, недопустимых к размещению на полигонах ТКО, рекомендуется устройство системы видеофиксации движения транспорта через контрольно-пропускной пункт.

В составе полигона должны быть предусмотрены:

- участок размещения отходов;

- участок для размещения цеха по обработке (сортировке) отходов;

- участок дробления крупногабаритных отходов (КГО);

- участок компостирования;

- административно-хозяйственную зону;

- инженерные сооружения и коммуникации для жизнеобеспечения полигона и экологической безопасности;

- инженерные системы и сооружения сбора и утилизации биогаза;

- сооружения для дезинфекции транспорта;

- очистные сооружения фильтрационных вод;

- участок радиационного контроля за отходами, включая: рамку или портативный детектор радиационного автоматизированного контроля; место углубленного радиационного обследования; площадку для отстоя техники с фоном, превышающим требования норм радиационной безопасности.

Вместе с тем, конкретные технологические решения принимаются при разработке проектно-сметных документаций строительства объектов.

После ввода запланированных объектов по обращению с ТКО в соответствии с приложением 4 в эксплуатацию планируется поэтапно приступить к закрытию и ликвидации несанкционированных объектов размещения ТКО, эксплуатируемых для предоставления коммунальной услуги-обращение с ТКО. Мероприятия планируется провести, в том числе в рамках Плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона Об охране окружающей среды, Республики Саха (Якутия).

- СХЕМА ПОТОКОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В текущем положении в республике по состоянию на 01.01.2025 применяется полигонное захоронение отходов: транспортирование от мест накопления отходов (контейнерные площадки, контейнеры) до объектов размещения отходов (7 учтенных в ГРОРО полигонов и 52 не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов). Текущее положение схемы потоков с использованием полигонов и не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов представлено в Приложении 5.

Стоить отметить, расширение географии предоставления коммунальной услуги (увеличение охвата населения услугой) осуществляется планомерно (исходя из экономической целесообразности на основании расчетов, обоснованности и мнения проживающих в населенных пунктах) и заблаговременно для обеспечения тарифными источниками финансирования и своевременным внесением корректировок в Территориальную схему ТКО.

Маршруты движения транспортных средств, используемых для перевозки твердых коммунальных отходов, определяются индивидуально, исходя из расположения мест накопления отходов и объектов размещения отходов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

При организации вывоза твердых коммунальных отходов необходимо соблюдение требований пункта 15 СанПин 2.1.3684-21, согласно которому вывоз твердых коммунальных отходов обеспечивается по установленному графику с 7 до 23 часов.

Движение отходов, направляемых из Республики Саха (Якутия) в другие субъекты РФ, от источников образования твердых коммунальных отходов либо от объектов обработки твердых коммунальных отходов, отсутствует.

Стоит отметить, что на территории также имеются 423 не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, используемые жителями соответствующих населенных пунктов самостоятельно, то есть на территории отсутствует предоставление региональным оператором по ТКО коммунальной услуги - обращение с твердыми коммунальными отходами.

По тем населенным пунктам, где по состоянию на 01 января 2021 года, не предоставляется коммунальная услуга, и граждане вынуждены для размещения отходов использовать традиционное размещение твердых коммунальных отходов- 423 не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов рядом с населенным пунктом, планируется работа по следующему алгоритму:

- Строительство на территории районов (или близрасположенных и объединенных транспортных сообщением) новых объектов обработки и захоронения с соблюдением принципа сбалансированности массы образуемых отходов, подходящих земельных участков и транспортной логистики. Это позволит определить конечное место размещение твердых коммунальных отходов и прекратить размещение отходов в 423 не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

- Покрытие дефицита в специализированной технике у региональных операторов обращения с ТКО.

- Предоставление коммунальной услуги на территории республики в населенных пунктах с круглогодичным автотранспортным сообщением посредством обустройства пунктов временного накопления (за счет средств муниципальных бюджетов) и одновременным согласием проживающих осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов до пункта временного накопления самостоятельно (в случае отсутствия целесообразности и обоснованности осуществлять внутрипоселковое транспортирование отходов силами регионального оператора по ТКО). При данном способе отсутствует необходимость обустраивать контейнерные площадки и контейнеры.

В случае если внутри населенного пункта целесообразно транспортирование отходов силами регионального оператора ТКО, то органом местного самоуправления проводится работа по обустройству контейнерных площадок, приобретению контейнеров и при необходимости пунктов временного накопления.

- В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах (в отсутствие круглогодичного автотранспортного сообщения) решение вопроса возможно посредством обустройства пунктов временного накопления, где твердые коммунальные отходы будут накапливаться на срок до 11 месяцев, в последующем вывозиться в ближайший объект обезвреживания отходов.

До решения указанных вопросов на территории населенного пункта действует старая система вывоза отходов.

Перспективная схема потоков от источников образования ТКО до объектов сортировки и размещения отходов на период 2027-2030 гг. отражена в Приложении 6.

- СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

По состоянию на 01.01.2025 на территории республики выделены 12 зон действия региональных операторов (численность населения указана по состоянию на 01.01.2025):

1) Арктическая зона: 13 муниципальных районов, 84 муниципальных образования, в том числе 66 муниципальных образований (79% от общего количества МО Арктической зоны) отнесены к труднодоступным. На территории Арктической зоны площадью 1 608,8 тыс. кв. км (53% от общей площади всей республики) проживают всего 64 017 человек (6,4% от общего количества проживающих в республике), соответственно самая низкая плотность по региону и равна 0,04 жителей на 1 кв. км.

2) Центральная зона: 3 муниципальных района и 2 городских округа, 48 муниципальных образований, в том числе 18 муниципальных образований (38% от общего количества МО Центральной зоны) отнесены к труднодоступным. На территории Центральной зоны площадью 85,83 тыс. кв. км. (3% от общей площади всей республики) проживает наибольшая часть республики 473 742 человека (47% населения республики), плотность населения равна 5,5 жителей на 1 кв. км.

3) Центрально- Восточная зона: включает 9 муниципальных районов, 135 муниципальных образований, в т.ч. 34 муниципальных образования (26%) отнесены к труднодоступным. На территории Центрально-Восточной зоны площадью 522,2 тыс. кв. км. (17% от общей площади региона) проживает 146 450 человек, где плотность населения равна 0,28 жителей на 1 кв. км.

4) Вилюйская зона: включает 1 муниципальный район, 21 муниципальное образование, в том числе 14 труднодоступных, общая численность населения в зоне составляет 24 807 человек.

5) Верхневилюйская зона: включает 1 муниципальный район, 21 муниципальное образование, в том числе 13 труднодоступных, проживает 20 715 человек.

6) Нюрбинская зона: включает 1 муниципальный район, 19 муниципальных образований, в том числе 6 труднодоступных, общая численность населения составляет 22 681 человек.

7) Сунтарская зона: включает 1 муниципальный район, 26 муниципальных образований, в том числе 4 труднодоступных, на территории района проживает 22 224 человек.

8) Мирнинская зона: включает 1 муниципальный район, 9 муниципальных образований, труднодоступные территории отсутствуют. На территории района проживают 72 132 человек.

9) Ленская зона: включает 1 муниципальный район, 11 муниципальных образований, в том числе 4 труднодоступных. На территории района проживают 31 630 человек.

10) Олекминская зона: включает 1 муниципальный район, 23 муниципальных образования, 13 из которых отнесены к труднодоступным. На территории района проживает 20 262 человека.

11) Алданская зона: включает 1 муниципальный район, 7 муниципальных образований, в том числе 3 труднодоступных. На территории района проживает 39 278 человек.

12) Нерюнгринская зона: включает 1 муниципальный район, 7 муниципальных образований, труднодоступные территории отсутствуют. На территории района проживает 68 623 человек.

Обновленные сведения о зонах деятельности региональных операторов представлены в Приложении 7.

7. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель территориальной схемы размещена в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и содержит интерактивную карту Республики Саха (Якутия), а также следующие сведения и информацию:

а) сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;

б) сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, а также при необходимости сведения о потребности в новых местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерах и бункерах, используемых для накопления твердых коммунальных отходов, а также о количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению;

в) сведения об оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочных станций, предусмотренные позицией девятой таблицы по форме;

г) сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в разрезе зон деятельности региональных операторов;

д) сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов на текущий год и по годам на весь период действия территориальной схемы;

(в работе федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) была выявлена некорректная обработка данных, в связи с чем необходимо руководствоваться приложением № 2);

е) детализированная схема потоков твердых коммунальных отходов, которая, содержит также информацию о расчетной массе транспортируемых твердых коммунальных отходов, расчетной протяженности маршрутов транспортирования отходов и расчетной работе по транспортированию отходов;

(в работе федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) была выявлена некорректная обработка данных, в связи с чем необходимо руководствоваться приложениями № 5 и 6);

ж) сведения о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, и местах их накопления.

Электронная модель территориальной схемы Республики Саха (Якутия) размещена в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) http://tko.sakha.gov.ru/ и корректируется по результатам общественных обсуждений, устранения замечаний и учета предложений.

8.ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Абыйский муниципальный район, Сельское поселение Мугурдахский наслег

- Абыйский муниципальный район, Сельское поселение Абыйский наслег

- Абыйский муниципальный район, Сельское поселение Майорский национальный наслег

- Абыйский муниципальный район, Сельское поселение Уолбутский наслег

- Абыйский муниципальный район, Сельское поселение Урасалахский наслег

- Алданский муниципальный район / Сельское поселение Беллетский эвенкийский национальный наслег, Угоян

- Алданский муниципальный район / Сельское поселение Национальный наслег Анамы

- Алданский муниципальный район / Сельское поселение Чагдинский наслег

- Аллаиховский муниципальный район,Сельское поселение Берелехский наслег

- Аллаиховский муниципальный район,Сельское поселение Быягнырский наслег

- Аллаиховский муниципальный район, Сельское поселение Юкагирский национальный наслег

- Аллаиховский муниципальный район, Сельское поселение Русско-Устьинский наслег

- Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район, Сельское поселение Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег

- Булунский муниципальный район, Хара-Улахский наслег п.Найба

- Булунский муниципальный район,Сиктяхский наслег п. Сиктях

- Булунский муниципальный район, Борогонский наслег п.Намы

- Булунский муниципальный район, Булунский национальный (эвенкийский) наслег п.Кюсюр

- Булунский муниципальный район, Быковский национальный (эвенкийский) наслег п.Быковский

- Булунский муниципальный район, Тюметинский наслег п.Таймылыр

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Ботулунский наслег, с.Ботулу

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Быраканский наслег, с.Быракан

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Далырский наслег, с.Далыр

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Кырыкыйский наслег, с.Кырыкый

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Магасский наслег, с.Харбала

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Мэйикский наслег, с.Сайылык

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Онхойский наслег, с.Липпе-Атах

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Оргётский наслег, с.Оргёт

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Сургулукский наслег, с.Багадя

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Туобуйинский наслег, с.Туобуя

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Хомустахский наслег, с.Хомустах

- Верхневилюйский район / Сельское поселение Хоринский наслег, с.Хоро

- Верхнеколымский муниципальный район Сельское поселение Утаинский наслег

- Верхнеколымский муниципальный район, Сельское поселение Арылахский наслег

- Верхнеколымский муниципальный район, Сельское поселение Угольнинский наслег

- Верхнеколымский муниципальный район, Сельское поселение Нелемнский юкагирский наслег

- Верхоянский муниципальный район Городское поселение Город Верхоянск

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Адыччинский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Арылахский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Бабушкинский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Барыласский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Борулахский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Дулгалахский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Сартанский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Столбинский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Суордахский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Табалахский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Черюмчинский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Эгинский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Эльгесский наслег

- Верхоянский муниципальный район Сельское поселение Янский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Баппагайинский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Кыргыдайский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Кюлетский 1 -й наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Кюлетский 2-й наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Лекеченский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Тасагарский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Тогусский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Тылгынинский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Хагынский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Халбакинский наслег

- Вилюйский муниципальный район / Сельское поселение Югюлятский наслег

- Горный район / Сельское поселение Кировский наслег

- Горный район / Сельское поселение Маганинский наслег

- Горный район / Сельское поселение Малтанинский наслег

- Горный район / Сельское поселение Мытахский наслег

- Горный район / Сельское поселение Одунунский наслег

- Горный район / Сельское поселение Октябрьский наслег

- Горный район / Сельское поселение Шологонский наслег

- Жиганский национальный муниципальный район, Сельское поселение Бестяхский наслег

- Жиганский национальный муниципальный район, Сельское поселение Кыстатыам

- Жиганский национальный муниципальный район, Сельское поселение Линдинский наслег

- Кобяйский район / Сельское поселение Кобяйский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Арыктахский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Кировский эвенский национальный наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Куокуйский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Люччегинский 1й наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Люччегинский 2й наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Мукучунский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Нижилинский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Ситтинский наслег

- Кобяйский район	/ Сельское поселение Тыайинский наслег

- Ленский муниципальный район / Сельское поселение Наторский наслег

- Ленский муниципальный район / Сельское поселение Нюйский наслег

- Ленский муниципальный район / Сельское поселение Ярославский наслег

- Ленский муниципальный район	Сельское поселение Толонский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Алтанский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Арангасский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Батаринский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Бедимя

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Бютейдяхский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Догдогинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Дойдунский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Доллунский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Жабыльский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Жанхадинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Мегинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Мегюренский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Мельжехсинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Морукский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Нахаринский 1 -й наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Нахаринский 2-й наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Нерюктяйинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Рассолодинский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Тарагайский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Томторский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Тыллыминский 1-й наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Тюнгюлюнский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Хаптагайский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Холгуминский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Хоробутский наслег

- Мегино-Кангаласский район / Сельское поселение Чыамайыкинский наслег

- Мегино-Кангаласский район	Сельское поселение Тыллыминский 2-й наслег

- Мирнинский муниципальный район / Сельское поселение Садынский национальный эвенкийский наслег, с.Сюльдюкар

- Момский муниципальный район, Сельское поселение Индигирский национальный наслег

- Момский муниципальный район, Сельское поселение Соболохский национальный наслег

- Момский муниципальный район, Сельское поселение Тебюляхский национальный наслег

- Момский муниципальный район, Сельское поселение Улахан-Чистайский национальный наслег

- Момский муниципальный район, Сельское поселение Чыбагалахский национальный наслег

- Намский район / Сельское поселение Арбынский наслег

- Намский район / Сельское поселение Искровский наслег

- Намский район / Сельское поселение Кебекенский наслег

- Намский район / Сельское поселение Салбанский наслег

- Намский район / Сельское поселение Тастахский наслег

- Намский район / Сельское поселение Тюбинский наслег

- Намский район / Сельское поселение Фрунзенский наслег

- Нижнеколымский муниципальный район Сельское национальное юкагирское поселение Олеринский Суктул

- Нижнеколымский муниципальный район Сельское поселение Походский наслег

- Нижнеколымский муниципальный район Сельское поселение Халарчинский наслег

- Нюрбинский муниципальный район	Сельское поселение Кюндядинский наслег

- Нюрбинский муниципальный район	Сельское поселение Мальжагарский наслег

- Нюрбинский муниципальный район	Сельское поселение Мархинский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Аканинский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Бордонский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Едейский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Мегежекский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Тюмюкский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Чукарский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Кангаласский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Таркайинский наслег

- Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Хорулинский наслег

- Оймяконский район / Сельское поселение Борогонский 1-й наслег

- Оймяконский район / Сельское поселение Сордоннохский наслег

- Оймяконский район / Сельское поселение Терютский наслег

- Оймяконский район / Сельское поселение Ючюгейский наслег

- Олекминский муниципальный район Сельское поселение Поселок Заречный

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Дабанский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Дельгейский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Жарханский национальный наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Киндигирский национальный наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Кыллахский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Кяччинский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Мачинский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Саныяхтахский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Троицкий наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Тянский национальный наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Урицкий наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Хоринский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Чапаевский наслег

- Олекминский муниципальный район, Сельское поселение Чаринский национальный наслег

- Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район Сельское поселение Шологонский национальный наслег

- Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район Сельское поселение Кирбейский национальный наслег

- Оленекский эвенкийский национальный муниципальный район Сельское поселение Жилиндинский национальный наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Байдинский наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Байдинский наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Березовский национальный (кочевой) наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Кангаласский 1-й наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Кангаласский 2-й наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Мятисский 1-й наслег

- Среднеколымский муниципальный район, Сельское поселение Мятисский 2-й наслег

- Среднеколымский муниципальный район,Сельское поселение Сень-Кюельский наслег

- Среднеколымский муниципальный район,Сельское поселение Хатынгнахский наслег

- Сунтарский муниципальный район	Сельское поселение Мар-Кюельский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Арылахский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Вилючанский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Жарханский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Крестяхский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Кутанинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Кюндяйинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Нахаринский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Тенкинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Толонский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Кемпендяйский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Куокунинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Кюкяйский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Туойдахский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Тюбяй-Жарханский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Тюбяйский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Устьинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Хаданский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Хоринский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Шеинский наслег

- Сунтарский муниципальный район, Сельское поселение Эльгяйский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Амгинский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Баягинский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Дайа-Амгинский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Игидейский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Средне-Амгинский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Усть-Амгинский наслег

- Таттинский район / Сельское поселение Хара-Алданский наслег

- Таттинский район	/ Сельское поселение Алданский наслег

- Томпонский район / Сельское поселение Охот-перевозовский наслег

- Томпонский район / Сельское поселение Томпонский национальный (эвенский) наслег

- Томпонский район / Сельское поселение Ынгинский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Батагайский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Баягантайский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Берт-Усовский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Борогонский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Бярийинский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Дюпсюнский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Курбусахский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Легейский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Легойский 2-й наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Наяхинский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Ольтехский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Онерский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Оспехский 1-й наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Оспехский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Суоттунский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Тит-Арынский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Тюляхский наслег

- Усть-Алданский район / Сельское поселение Чериктейский наслег

- Усть-Майский район / Городское поселение Поселок Звездочка

- Усть-Майский район / Городское поселение Поселок Солнечный

- Усть-Майский район / Городское поселение Поселок Югоренок

- Усть-Майский район / Сельское поселение Кюпский национальный наслег

- Усть-Майский район / Сельское поселение Село Белькачи

- Усть-Майский район / Сельское поселение Село Усть-Миль

- Усть-Майский район / Сельское поселение Эжанский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Городское поселение Поселок Нижнеянск

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Казачинский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Омолойский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Силянняхский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Туматский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Усть-Янский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Уяндинский национальный наслег

- Усть-Янский муниципальный район	Сельское поселение Юкагирский национальный (кочевой) наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Жемконский 1-й наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Жемконский 2-й наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Иситский наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Качикатский наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Мальжагарский 4й наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Мальжагарский 5й наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Синский наслег

- Хангаласский район / Сельское поселение Тумульский наслег

- Хангаласский район /	Сельское поселение Тит-Арынский наслег

- Эвено-Бытантайский муниципальный нациоанльный район Сельское поселение Нижне-Бытантайский наслег

- Эвено-Бытантайский муниципальный нациоанльный район Сельское поселение Верхне-Бытантайский наслег.

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ПЕРИОД

2025-2035 ГОДЫ

- Приложение 1. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов;

- Приложение 2. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории Республики Саха (Якутия);

- Приложение 3. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, перегрузочных станций на территории Республики Саха (Якутия);

- Приложение 4. Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции на территории Республики Саха (Якутия);

- Приложение 5. Фактическая схема потоков от источников образования

до объектов размещения отходов 2025-2026 г. согласно по сведениям региональных операторов по обращению с ТКО и органов местного самоуправления;

- Приложение 6. Перспективная схема потоков от источников образования ТКО до объектов сортировки и размещения отходов в 2027-2030 г. согласно по сведениям региональных операторов по обращению с ТКО и органов местного самоуправления;

- Приложение 7. Сведения о зонах деятельности региональных операторов.

______________________________________________